TOYOTA VERSO — CHECKLISTA SKP I NEGOCJACJI

VIN: NMTDG26R10R053221    Rok: 2013    Przebieg: ok. 141 150 km    Cena: 45 000 zł

Skala: 5 — wzorowo | 4 — dobrze | 3 — obserwować | 2 — naprawa wkrótce | 1 — pilne / STOP

KONTROLA NA PODNOŚNIKU I OGLĘDZINY

| OBSZAR CO SPRAWDZIĆ OCENA Korozja konstrukcyjna progi, podłużnice, sanki, mocowania; osłabienie = STOP OCENA: ______ Podwozie / korozja inne skorodowane miejsca po wymianie przewodów? OCENA: ______ Przewody hamulcowe szczelność i jakość naprawy z 08.2026 OCENA: ______ Przewody paliwa zapach benzyny, wyciek, mocowania OCENA: ______ Hamulce rolki, różnica stron, ręczny, zaciski OCENA: ______ Zawieszenie amortyzatory, tuleje, wahacze, luzy OCENA: ______ Kierowniczy / łożyska ściąganie, drążki, końcówki, szum OCENA: ______ Przeguby / półosie osłona z 06.2024; cykanie, smar, drgania OCENA: ______ Wydech mocowanie z 08.2026, korozja OCENA: ______ | OBSZAR CO SPRAWDZIĆ OCENA Silnik zimny start, dym, kontrolki, olej, praca OCENA: ______ Chłodzenie / wycieki temperatura, płyn, olej silnik/skrzynia OCENA: ______ Sprzęgło ślizganie na 5. biegu, drgania, łożysko OCENA: ______ Skrzynia manualna biegi zimno/ciepło, hałas, olej OCENA: ______ Dach panoramiczny otwieranie, roleta, odpływy, wilgoć OCENA: ______ Klima / elektronika chłodzenie, kamera, czujniki, szyby, radio OCENA: ______ Opony / koła DOT, bieżnik, równość; Uniroyal 2024 + drugi OCENA: ______ Lakier / nadwozie pomiar, szyby, śruby, spasowanie OCENA: ______ Dokumenty VIN, właściciel, OC, badanie, ASO, CEPiK, kluczyki OCENA: ______ |
| --- | --- |

Wpisz ocenę przy każdym obszarze. Przy ocenie 1–2 poproś o przyczynę, pilność i koszt.

JAZDA PRÓBNA, DOKUMENTY I NEGOCJACJA

| JAZDA PRÓBNA / ZIMNY START ☐ silnik zimny ☐ odpala od razu ☐ brak dymu ☐ sprzęgło nie ślizga ☐ biegi OK ☐ brak ściągania/stuków ☐ brak cykania przegubów ☐ klima chłodzi ☐ dach/roleta działają ☐ brak zapachu paliwa/wycieków UWAGI: DOKUMENTY I WYPOSAŻENIE ☐ VIN zgodny ☐ właściciel zgodny ☐ dowód/OC/badanie ☐ faktury ASO ☐ CEPiK ☐ wyjaśnione przebiegi 116 907 / 121 119 km ☐ 2 kluczyki ☐ drugi komplet kół BRAKI / UWAGI: | KOSZTY DO NEGOCJACJI Pilne koszty: __________________ zł Bufor: __________________ zł Oferta: __________________ zł Cel: 40–42 tys. zł 45 tys. tylko bez istotnych kosztów startowych. PYTANIA DO DIAGNOSTY Czy są wady bezpieczeństwa lub konstrukcyjne? Czy auto wymaga pilnego wkładu? Co trzeba zrobić w 3, 6 i 12 miesięcy? Jaki jest koszt każdej naprawy? ODPOWIEDZI / KOSZTY: NAJWAŻNIEJSZE USTERKI I UWAGI |
| --- | --- |

DECYZJA PO KONTROLI

☐ kupić     ☐ kupić po negocjacji     ☐ wrócić do analizy     ☐ zrezygnować

Cena po kontroli: __________________ zł       Diagnosta / SKP: _________________________________

Najważniejsze: nie zgadzaj się na „tak ma być” bez wskazania przyczyny, pilności i kosztu.