# Studio Sygnatura — pliki produkcyjne znaku

Wersja finalna · kreskowanie 75 % · sygnet okrągły

## Pliki

| Plik | Szerokość | Zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| LOGO_pelne.svg | 60 mm | znak główny, brąz #6B4530 |
| LOGO_pelne_CZARNY.svg | 60 mm | pieczątka, grawer, druk jednokolorowy |
| SYGNET_okrag.svg | 30 mm | znak produktowy, brąz |
| SYGNET_okrag_CZARNY.svg | 30 mm | grawer w wyrobie, naklejki |
| SYGNET_bez_ramki.svg | 30 mm | wariant bez okręgu |
| LOGOTYP.svg | 60 mm | sam napis |
| ZNAK_scienny.svg | 120 mm | sygnet + logotyp, układ pionowy — szyld |
| *_3000px_BW.png | — | 1-bit, 400 dpi, do wektoryzacji w Inkscape |

## Zasady

- Wszystko outline, fill-rule="evenodd". Zero grawerowania, tekstu i komentarzy w plikach.

- width w milimetrach, viewBox w pikselach — wymiar fizyczny jest prawidłowy po otwarciu w LightBurn/Inkscape.

- Kolor znaku: #6B4530. Wersje _CZARNY do wszystkiego, co jest jednokolorowe.

## Rozmiary minimalne

- Logo pełne: nie mniej niż 30 mm szerokości. Poniżej kreskowanie w SYG zlewa się i napis traci sens.

- Sygnet okrągły: schodzi do 10 mm. Poniżej 15 mm zalecany wariant bez cienkich detali gałązki.

- Na wyroby drobne (metki, breloki) — sam sygnet, bez logotypu.

## Uwaga wykonawcza

Kreskowanie w SYG to raster/grawer, nie ścieżka cięcia. Przy wypalaniu: - SYG → grawer rastrowy - NATURA i sygnet → grawer wektorowy lub cięcie

Przy pieczątce 30 mm i mniejszej faktura i tak zniknie pod tuszem — tam używać wariantu pełnego albo samego sygnetu.

## Test wypału

Sklejka 3 mm, 2500–3000 mm/min, moc 25–35 %, gęstość 0,08 mm, 1 przejście. Zalecenie: trzy rzędy różną mocą na jednej płytce przed pierwszą serią.