# TECH-BOOK — Studio Sygnatura

Księga techniczna produkcji. Materiały · dostawcy · parametry maszyn · defekty · wnioski z testów.

Zasada prowadzenia: ten plik jest dziennikiem, nie instrukcją napisaną raz. Każdy test, każda nowa partia materiału, każda nieudana próba — wpis. Za pół roku to jest najcenniejszy plik w całej pracowni, bo odtwarza parametry bez zgadywania. Format wpisu: data · materiał (producent, klasa, grubość) · parametry · wynik · wniosek.

Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27

# CZĘŚĆ I — MATERIAŁY

## 1.1 Tabela decyzyjna: co na co

| Produkt | Materiał | Klasa | Grubość | Dlaczego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metryczka (flagowiec 349 zł) | brzoza | 1/2 | 3 mm | widać krawędzie 6 warstw i wnętrze przez podświetlenie — najczystszy przekrój |
| Numer wnętrzowy (mieszkania) | falcata | 1/2 | 3 mm | szybkie cięcie, jasna, lekka; klejona na dystansach |
| Szopka, kartki, bombki, świeczniki | falcata | 2/2 | 3 mm | masówka, widoczna jedna strona |
| Arkusze testowe | falcata | 2/2, najtańsza | 3 mm | ⛔ nigdy nie testować na brzozie |
| Szyld/emblemat adresowy na dom | drewno lite / klejonka | — | 18–20 mm | CNC, patrz §1.5 |
| Rama metryczki | listwa sosna A/AB lub lipa | bez sęków | 20×20 | wpust pod sklejkę 3 mm |

Reguła klasy: 1/2 = jedna strona bez wad. W 90 % produktów widać tylko jedną stronę → klasa 1/1 to wyrzucone pieniądze wszędzie poza metryczką.

## 1.2 ⭐ FALCATA — materiał podstawowy

Falcata = albizja (Albizia falcataria), „azjatycka topola”. Gęstość ~390 kg/m³, 35 % lżejsza od brzozy.

Status: ZATWIERDZONA jako materiał bazowy. Potwierdzone własnym testem — tnie się czysto w 3–4 przejściach.

Zalety: - cięcie ~40 % szybciej niż brzoza → realne skrócenie kolejki na jedynym laserze - ~40 % taniej - jasna, jednorodna powierzchnia, mało żywicy → mało sadzy, mniej mycia - lekka — istotne przy wysyłce i przy wiszących wielowarstwowcach

Wady / na co uważać: - ⚠️ sęki i defekty wewnętrzne — losowo nie dotnie w jednym miejscu. Stąd 3–4 przejścia „dla pewności” zamiast teoretycznych 2. To nie jest błąd parametrów, to zmienność materiału. - miękka i włóknista → grawer rastrowy może się rozmywać (do zweryfikowania, patrz TEST-01) - nie nadaje się na zewnątrz

## 1.3 ⛔ CZARNA LISTA — materiały odrzucone

### Sklejka marketowa (Bricoman i pochodne), 4 mm

Test własny: 10 przejść i nie docięło. ODRZUCONA BEZWZGLĘDNIE.

Twoja diagnoza jest trafna i warto ją tu zapisać, bo tłumaczy całą klasę materiałów:

Sklejka marketowa to produkt budowlany, nie ozdobny. Trzy powody, dla których laser sobie z nią nie radzi: 1. Klej. Marketowa idzie zwykle na klejach fenolowych/melaminowych (EXT) w grubej warstwie. Klej ma zupełnie inną temperaturę rozkładu niż drewno — laser tnie drewno, dochodzi do spoiny i staje. Każde kolejne przejście tylko poszerza rzaz i zwęgla ścianki, zamiast schodzić głębiej. 2. Liczba i grubość warstw. 4 mm marketowa to często 3 grube warstwy z pustkami i zakładkami. Pustka w środku = rozprasza wiązkę, ognisko się rozjeżdża. 3. Wilgotność i gęstość. Materiał budowlany bywa wilgotniejszy i gęstszy — energia idzie w odparowanie wody.

Wniosek generalny: ⛔ nie kupować sklejki tam, gdzie nie jest opisana jako „do lasera / CNC”. Dopisek „suchotrwała” nie wystarcza. Szukać: klej MR / mocznikowy (INT), cienkie warstwy, deklarowana klasa 1/2 lub 2/2, opis „do cięcia laserowego”.

### Tarcica konstrukcyjna prosto z tartaku

Test własny (Tartak u Michała, Komorniki): odrzucona do wyrobów.

Powody potwierdzone w praktyce: - niewysezonowana — świerk/sosna o wysokiej wilgotności - żywiczna — po pierwszym słońcu żywica wychodzi na powierzchnię („miód”). To dyskwalifikuje produkt portfolio-grade: klient dostaje lepiącą się tabliczkę pół roku po zakupie - niedoskonałości — sęki, pęknięcia, sinizna - tania, ale oszczędność pozorna — sortowanie i odpad zjadają różnicę

Ale nie skreślać całkiem: tartak zostaje jako źródło zrzynów na prototypy, podstawki warsztatowe i przymiarki. Nigdy na produkt sprzedawany.

⚠️ Zasada dla drewna litego: kupować wyłącznie suszone komorowo do 8–12 % i gatunki bezżywiczne (liściaste: lipa, dąb, jesion, buk). Iglaste odpadają z zasady — żywica.

### Creative Deco i sklepy kreatywne

Nie wada techniczna, tylko cenowa: A4 topola 4,00 zł vs 1,69 zł u dostawcy branżowego. Gatunek B, bez deklaracji klasy. ⛔ Skreślone.

## 1.4 DOSTAWCY — sklejka pod laser

### ⭐ A. sklejka-krakow.pl (Betulla) — dostawca główny, zakupy hurtowe

Wysyłkowo, bez DG. Kluczowa przewaga: darmowe cięcie arkusza na formatki.

| Produkt | Cena | zł/m² |
| --- | --- | --- |
| FALCATA 3 mm kl. 1/2, formatka 500×300 | ~4,00–4,53 zł | ~28 |
| FALCATA 3 mm kl. 1/2, arkusz 2440×1220 + cięcie 5–8 formatek GRATIS | — | ~16–20 |
| Sklejka do lasera 3 mm kl. 2/2, arkusz 1525×1525 | 66,42 zł | ~29 |
| Topola 3 mm formatka 400×300 kl. 2/3 | 4,05 zł | ~34 |
| Topola 3 mm formatka 600×400 kl. 2/3 | 7,38 zł | ~31 |

- https://sklejka-krakow.pl/pl/p/FALCATA-3mm-kl.-12-formatka-500x300mm/1265

- https://sklejka-krakow.pl/pl/p/FALCATA-3mm-12-2440x1220/1210

- https://sklejka-krakow.pl/sklejka-topolowa

⭐ ZAMÓWIENIE WZORCOWE: arkusz falcaty 2440×1220 kl. 1/2, cięcie na formatki 305×330 mm (= pole robocze lasera). Wychodzi ~29 szt. Ustalić transport telefonicznie.

### B. sklejka-hdf.pl — dokupywanie, małe formatki

| Format | Cena |
| --- | --- |
| Falcata 3 mm A4 | 1,69–1,99 zł |
| Falcata 3 mm 400×300 | 2,99–3,45 zł |
| Falcata 3 mm 500×300 | 3,99 zł |
| Falcata 3 mm 600×400 | 5,49–6,30 zł |
| Falcata 3 mm 900×600 | 12,99–17,95 zł |

https://sklejka-hdf.pl/kategoria-produktu/sklejka-falcata-3mm/

### C. askonet.pl — brzoza na metryczki

| Produkt | Brutto |
| --- | --- |
| Brzoza 3 mm kl. 2/2 | 2,95 zł |
| Brzoza 3 mm kl. 1/2 | 3,60 zł |
| Brzoza klasa „Laser Premium” | zapytać |

https://sklep.askonet.pl/sklejka-c-55_59.html

### D. sklejkadolasera.com.pl — jakość 1/1, deklarowana okładzina

Jedyny dostawca podający grubość okładziny (0,25 / 0,3 / 0,5 mm). Ma znaczenie przy grawerze — cienka okładzina przepala się do warstwy klejowej i robi brudny brąz. Topola 100 % jakość 1/1, okładzina 0,3 mm: 44 zł/m². Formaty 700×500, 200×300. https://sklejkadolasera.com.pl/

## 1.5 DOSTAWCY — drewno lite (szyldy/emblematy CNC na dom)

⚠️ Nie kupować w tartaku kubikami. Szukać klejonki i detalu.

### ⭐ drewno-klejone.com.pl — Poznań, priorytet do sprawdzenia

Tartak + suszenie + produkcja płyt klejonych, od 1994. Ma sprzedaż detaliczną i usługowe cięcie CNC. Specjalizacja: tarcica lipowa, płyty i kantówki klejone. 📞 502 616 054 · mp@klejone.pl · https://drewno-klejone.com.pl/sprzedaz-detaliczna/

Dlaczego to właściwy adres pod emblemat na dom: - klejonka nie wichruje się jak lita deska 20×20 cm — jedyny sensowny materiał na fasadę - lipa = klasyczne drewno snycerskie, miękka, jednorodna, bezżywiczna → idealna pod frez i laser - mają CNC, rozumieją zapytanie

Zapytanie do wysłania: > Dzień dobry. Wykonuję drobną galanterię drzewną — tabliczki adresowe i emblematy rzeźbione na CNC. Poszukuję płyty klejonej gr. 18–20 mm, formatki ok. 200×200 mm, do zastosowań zewnętrznych. Interesuje mnie dąb, jesion lub modrzew, suszone komorowo. Czy sprzedają Państwo detalicznie ilości rzędu 10–20 sztuk i czy możliwe jest docięcie na wymiar? Proszę o cennik i dostępne gatunki.

### CMD Centrum Materiałów Drzewnych — tarcica liściasta, hurt i detal

ul. Akacjowa 19, Dąbrowa · 601 611 262 · https://www.cmd.poznan.pl/

### Tartak u Michała, Komorniki — ⚠️ tylko zrzyny na prototypy

ul. Poznańska 176 · 503 074 600 · https://tartakumichala.pl/ Sprawdzone: tarcica konstrukcyjna nie nadaje się do wyrobów (patrz czarna lista §1.3).

### Listwy 20×20 — market lokalnie

Castorama / OBI / Leroy, sosna 20×20×2400 ≈ 8–14 zł. Klasa A/AB, przebierać ręcznie — jeden sęk na widocznej krawędzi psuje produkt za 349 zł. Lepsza opcja: listwa lipowa/jesionowa klejona z drewno-klejone.

# CZĘŚĆ II — PARAMETRY MASZYN

## 2.1 Park maszynowy

| Maszyna | Pole robocze | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Laser GRBL (konstrukcja własna) | 307 × 330 mm | air assist · moc: [UZUPEŁNIĆ: W] · typ diody: [UZUPEŁNIĆ] |
| Frezarka CNC | 307 × 330 mm | wrzeciono: [UZUPEŁNIĆ] |
| Druk 3D | 200 × 200 × 250 mm |  |

⚠️ Formatki materiału zamawiać w 305×330 mm — pod pole robocze, zero docinania w domu.

## 2.2 Parametry cięcia — tabela robocza

⚠️ To są parametry wyjściowe do testu, nie gotowa recepta. Każda nowa partia materiału = przymiarka na ścinku.

| Materiał | Prędkość | Moc | Przejść | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falcata 3 mm | — | — | 3–4 | ✅ sprawdzone w praktyce, tnie czysto |
| Brzoza 3 mm | — | — | ~4–6 (szac.) | ⬜ do zmierzenia |
| Topola 3 mm | — | — | ~3–4 (szac.) | ⬜ do zmierzenia |
| ⛔ Sklejka marketowa 4 mm | — | — | 10+ i nie dotnie | ⛔ odrzucona |

[UZUPEŁNIĆ prędkości i moce z LightBurn/kontrolera — bez tego tabela jest niepełna.]

Dlaczego 3–4 przejścia zamiast 2: margines na sęk lub defekt wewnętrzny. Świadoma decyzja, nie błąd — jedno nieprzecięte miejsce w 6-warstwowej metryczce niszczy komplet, a dodatkowe przejście kosztuje minuty.

## 2.3 Wypał / grawer rastrowy

Punkt wyjścia (sklejka 3 mm): 2500–3000 mm/min · moc 25–35 % · gęstość 0,08 mm · 1 przejście. Zastosowanie: kreskowanie SYG w sygnecie, tła wzorzyste w numerach.

## 2.4 Czasy cięcia (3 przejścia @ 300 mm/min)

| Produkt | Czas |
| --- | --- |
| Szopka | 184 min |
| Kalendarz | ~150 min |
| Metryczka (6 warstw) | ~85 min |
| Numer wnętrzowy 15×15 | ~21 min |
| Świecznik | 15 min |
| Bombka | 9 min |
| Kartka | 7 min |

⚠️ Do przeliczenia po przejściu na falcatę — deklarowane +40 % prędkości. Jeśli się potwierdzi, szopka spada do ~110–130 min. To najważniejsza optymalizacja w całej pracowni, bo laser jest wąskim gardłem.

# CZĘŚĆ III — KONSTRUKCJA

## 3.1 Metryczka (flagowiec)

6 pierścieni sklejki 3 mm · tunel zwężający się w głąb · odstępy 5 mm → wnętrze 43 mm · gabaryt 250×250, głęb. 50 mm · zdjęcie na dnie · teksty po łuku · gradacja: im głębiej, tym więcej wypełnienia. Rama: sklejka 3 mm we wpustach listwy sosnowej 20×20. Montaż przez otwartą ściankę, dolna na wkręty.

## 3.2 Podświetlenie — standard zakładowy

- drucik LED, nie taśma · bez dyfuzora · rozstaw diod 10 cm (jedyny dostępny)

- 20 LED / 2 m, 2700 K, ok. 4,70–7,50 zł

- zasilanie wyłącznie 3×AA. ⛔ 12 V odrzucone

- diody na plecach warstw, światło z góry i boków. ⛔ nie od dołu

- ⛔ bez warstwy rozświetlającej

## 3.3 Zasady plików produkcyjnych

- ⛔ wyłącznie outline. ZERO grawerowania, tekstu, komentarzy — także w arkuszach testowych

- SVG: fill-rule="evenodd", wymiary w mm + viewBox

- kreskowanie SYG = grawer rastrowy, nie ścieżka cięcia

- znak: logo pełne ≥30 mm, sygnet okrągły do 10 mm, na metki sam sygnet

- pliki finalne: logo/WEKTORY3/

## 3.4 Doktryna detalu

Wzorzec: tabliczka „Cześć!“. Jedna powierzchnia gęsty detal, reszta cicha. Mniej produktów, bardziej złożonych, z dużą liczbą detali, za wyższe stawki.

# CZĘŚĆ IV — DZIENNIK TESTÓW

## ⬜ TEST-01 — falcata vs brzoza, grawer rastrowy · PRIORYTET

Cel: czy falcata (miękka, włóknista) nadaje się pod grawer rastrowy, czy rozmywa krawędzie. Metoda: ten sam plik na obu materiałach, jeden arkusz, ten sam przejazd. Kreskowanie SYG mod 10 / wid 4 + fragment tła kwiatowego. Koszt: ~15 min. Rozstrzyga wybór materiału na cały sezon. Wynik: ⬜ (wypełnić)

## ⬜ TEST-02 — kalibracja parametrów falcaty

Zmierzyć i zapisać realną prędkość/moc/liczbę przejść. Uzupełnić §2.2. Wynik: ⬜

## ⬜ TEST-03 — weryfikacja grubości nowej partii

Suwmiarka na 3 losowych formatkach. Sklejka „3 mm” bywa 2,7–3,3 mm — przy 6 warstwach i wpustach to różnica między „pasuje” a „do wyrzucenia”. Wynik: ⬜

## ✅ TEST-00 — sklejka marketowa Bricoman 4 mm

Wynik: PORAŻKA. 10 przejść, nie docięło. Przyczyna: klej fenolowy/melaminowy w grubej warstwie + grube warstwy z pustkami. Materiał odrzucony bezwzględnie.

## ✅ TEST-00b — tarcica konstrukcyjna, Tartak u Michała

Wynik: ODRZUCONA do wyrobów. Niewysezonowana, żywiczna — żywica wychodzi na powierzchnię po pierwszym słońcu. Zostaje jako źródło zrzynów na prototypy.

# CZĘŚĆ V — ZAKUPY

## 5.1 Cztery zasady

- Arkusz, nie formatki — 28 zł/m² → 16 zł/m². Darmowe cięcie u dostawcy znosi jedyny argument za formatkami.

- Cięcie pod pole robocze: 305×330 mm. Nie A4, nie A3.

- Konsolidować zamówienia — trzy po 80 zł to 45 zł na kurierach; jedno za 240 zł to często dostawa gratis.

- Nie płacić za klasę 1/1 poza metryczką.

## 5.2 Lista startowa

| Poz. | Co | Gdzie | Szacunek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falcata 3 mm kl. 1/2, arkusz 2440×1220 + cięcie na 305×330 | sklejka-krakow.pl | ~130–180 zł + transport |
| 2 | Brzoza 3 mm kl. 1/2, 20 formatek | askonet.pl | ~72 zł |
| 3 | Falcata 3 mm 500×300 ×10 (testy) | sklejka-hdf.pl | ~40 zł |
| 4 | Listwa sosnowa 20×20 ×5 | market | ~60 zł |
| 5 | Zapytanie o klejonkę 200×200×18 | drewno-klejone.com.pl | 0 zł |

Razem ~320–370 zł. Mieści się w budżecie startowym 680 zł.

## 5.3 Pytania do każdego nowego dostawcy

- Jaki klej — MR/mocznikowy (INT) czy fenolowy (EXT)? Do wnętrz MR, lepiej się tnie.

- Rzeczywista grubość i tolerancja?

- Ile warstw w 3 mm i jaka okładzina?

- Czy tną na wymiar i czy to płatne?

- Zapisywać producenta i klasę udanych partii — powtarzalność materiału to przy produkcie portfolio-grade połowa sukcesu.